ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	08/04/2026

Γ. Ν. Α. ‘’Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’ 	Ώρα 13:00

Ά Ορθοπεδική Κλινική

Δ/ντής: ΚΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προγραμματισμός χειρουργείων της 09/04/2026

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ | ΗΛΙΚΙΑ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Μ.Χ ΑΜ: 25807382 | 90 | ΔΤΧ ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ | Ενδομυελικός ολισθαίνων ήλος σε κοντή και μακριά έκδοση, ανατομικός με κυρτό προσθιοπίσθιο σχεδιασμό και στον κοντό και στον μακρύ, με περιφερικές αυλακώσεις και 50 έξω κύρτωση. Η κοντή έκδοση να διατίθεται σε μήκη 170 – 240 ΜΜ και η μακριά σε μήκη 300 – 480 ΜΜ, όλες σε διαμέτρους 9 – 12 ΜΜ, με προοπλισμένο set screw στροφικού κλειδώματος και χρήση σταθερού σκόπευτρου βιδών για όλα τα μήκη. Βίδα ή λάμα διαυχενική λοξής κατασκευής στον εγγύς φλοιό, σε μήκη 70 – 130 ΜΜ, διάτρητη για εφαρμογή τσιμέντου ή μοσχεύματος. Να παρέχεται πώμα σταθεροποίησης ή και ολίσθησης 0 – 15mm. Οι περιφερικές βίδες, στατικής ή δυναμικής εφαρμογής, να είναι αυτοκόπτουσες με σπείραμα διπλής διαμέτρου σε μήκη 26 – 85 ΜΜ. |

Ο Δ/ντής

Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ