Α. ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΟΝΟ 2.8 MM), ΠΡΟΚΥΡΤΩΜΕΝΕΣ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, MEDIAL-LATERAL ΚΑΙ POSTEROLATERAL, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 90° ΚΑΙ 180° ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ-ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ +/- 15° ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΟΝΟ 2.8 MM, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΟΥΣ.

Β. ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ TI, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SPEEDTIP ΚΑΙ HEXADRIVE, ΑΥΛΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΜΑ, SELF-TAPPING, SELF-DRILLING, ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2.2/3.0 MM.

Γ. Πλάκες τιτανίου κλειδούμενες, μικρών καταγμάτων, άκρου ποδός, αρθροδέσεων, ανατομικές, χαμηλού προφίλ, σε πολλούς τύπους-μεγέθη, για όλων των ειδών καταγμάτων, κατάλληλες για βίδες τιτανίου με τριπλό σφαιρικό κλείδωμα, πολυκατευθυνόμενης (30°) και γωνιακής σταθεροποίησης, κλειδούμενες και μη, συμπιεστικές, διαμέτρου μόνο 2,8mm, σε όλες τις οπές τους.