Πλήρες σύστημα αντιμετώπισης καταγμάτων κάτω πέρατος βραχιονίου και ωλεκράνου, πολυαξονικά κλειδούμενο από Ti αποτελούμενο από:

1) Πλάκες medial, lateral, posterolateral με ειδικό πλαϊνό σκέλος το οποίο δύναται να αφαιρεθεί, για κατάγματα κονδύλων βραχιονίου, πολυαξονικά κλειδούμενες, με κινούμενους γυροσκοπικούς δακτυλίους στο περιφερικό άκρο, με εύρος 20 μοιρών.

2) Πλάκες για κατάγματα ωλεκράνου σε μικρά, αλλά και σε μεγάλα μήκη (για κατάγματα τύπου Montegia, έως 182mm), πολυ

αξονικά κλειδούμενες με εύρος 20 μοιρών.

Οι πλάκες ωλεκράνου είναι τύπου hook και φέρουν κεντρικά οπή μεταξύ των hook που στοχεύει στην κορωνοειδή απόφυση. Βίδες διαμέτρου 2.8mm και 3.5mm κλειδούμενες και μη, οδηγοί καθοδήγησης και σταθεροποίησης διαμέτρου 1.6-2.0mm. (σε ένα σετ εμφυτεύματα και εργαλεία)

Πλήρης σειρά αυλοφόρων συμπιεστικών βιδών, για mini και μικρά κατάγματα, κωνικές, αυτοτελώς χρησιμοποιούμενες, ενταφιαζόμενης κεφαλής, δύο διαφορετικών σπειρωμάτων, self-drilling, self-tapping, σε διαμέτρους 1,7mm σε μήκη 8-14 mm, 2,3mm σε μήκη 10-28 mm, 3,0mm σε μήκη 10- 36 mm και 3,5mm σε μήκη 20-45 mm από Ti, με ειδικούς διαβαθμισμένους οδηγούς 0.7mm, 0.8mm, 1.1mm. (σε ένα σετ εμφυτεύματα και εργαλεία)